Ofício nº 008.2025 - SMCU		                      Jacarezinho, 21 de janeiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Marcelo José Bernadeli Palhares

Prefeito de Jacarezinho – PR

Assunto: Abertura de licitação para contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de postes, superpostes e iluminação pública no perímetro urbano do Município de Jacarezinho.

Senhor Prefeito.

Vimos por meio deste, solicitar autorização para Abertura de licitação para contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de postes, superpostes e iluminação pública no perímetro urbano do Município de Jacarezinho, em conformidade com a Lei 14.133/2021.

Atenciosamente,

William da Silva Reis Ferreira Filho

Secretário Municipal de Conservação Urbana

TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO

  - O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada contratação de empresa especializada de serviços de manutenção de postes, superpostes e iluminação pública no perímetro urbano do Município de Jacarezinho e distrito, Marques dos Reis, conforme prazos e demais obrigações constantes neste termo de referência.

  - Esta contratação será pela modalidade Pregão Eletrônico, cujo critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Com a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a revisão da norma NBR 5101, e a entrada de novas tecnologias no mercado, a iluminação pública do país passa por mudanças significativas. As concessionárias ou distribuidoras de energia elétrica não poderão mais ser proprietárias dos equipamentos que compõem o sistema de iluminação pública, logo estes ativos deverão ser transferidos para os municípios.

A municipalização dos serviços públicos de iluminação está sendo imposta pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, através da Resolução Normativa n° 414/2010, artigo 218, onde se estabeleceu que a transferência de ativos imobilizados devesse ocorrer no prazo máxima até 31/12/2014, quando as Concessionárias de Serviços de Distribuição de Energia Elétrica não mais prestarão quaisquer serviços relativos à manutenção e revitalização do parque de iluminação pública.

Como o município de Jacarezinho não está preparado e aparelhado com os recursos técnicos e humanos necessários para o adequado planejamento e administração de seus sistemas de iluminação pública, considerando que a iluminação pública é essencial à qualidade de vida nas cidades e está diretamente ligada à segurança, pois previne a criminalidade, estimulando o comércio, embelezando as áreas urbanas, destacando e valorizando monumentos, prédios, praças, paisagens e permitindo melhor aproveitamento das áreas de lazer, a administração pública resolve contratar empresa especializada para garantir o correto funcionamento deste importante instrumento de cidadania nas condições deste Termo de Referência.

- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO.

O município de Jacarezinho possui aproximadamente 6.434 (seis mil, quatrocentos e trinta quatro) unidades de iluminação pública, 2.553 pontos de LED, 2.781 pontos de vapor de sódio e 1100 pontos de vapor de mercúrio instaladas em ruas, avenidas, parques e logradouros, vila rural e também no distrito de Marques dos Reis. A secretaria municipal de obras mediante este novo contrato objetiva melhorar o sistema de manutenção do parque de iluminação pública e atender aos anseios da comunidade em relação à qualidade, durabilidade e operacionalidade deste tão importante mecanismo público.

Além disso, o município possui super postes instalados em praças, trevos, rotatórias e BR, os quais estão descritos no Anexo 1 deste termo.

- ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO.

Contratação de empresa especializada na execução dos serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, do parque de iluminação pública e serviços de manutenção de postes e superpostes no Município de Jacarezinho, composto por aproximadamente 6.434 (seis mil, quatrocentos e trinta quatro) pontos de Iluminação.

O parque de iluminação pública inclui pontos de iluminação pública de propriedade do Município situados em ruas pavimentadas ou não, na zona urbana, rotatórias, vila rural e também no distrito de Marques dos Reis.

Os serviços de manutenção do parque de iluminação pública compreendem:

- Troca de lâmpada queimada por outra de tipo e potência igual, conforme determinação da Secretaria Municipal de Conservação Urbana; 
Obs: Caso seja necessária a substituição da lâmpada de mercúrio que não é mais comercializada, a troca deverá ser por lâmpada de vapor de sódio.

- Substituição de luminária em LED sem fornecimento de material (para a porção do parque de iluminação pública com garantia de material);

- Substituição de soquetes (receptáculos);

- Substituição de chaves magnéticas;

- Substituição de relés e base;

- Substituição de reator;

- Troca de braços de iluminação pública;

- Retiradas de luminárias danificadas e substituição;

- Substituição de cabo elétrico;

- Referente a manutenção de Super poste além do informado acima, também é necessária a troca dutos e cabos elétricos, subterrâneos ou não.

Para os serviços de Manutenção do parque de iluminação pública, a CONTRATADA deverá dispor de mão-de-obra qualificada e suficiente para a execução dos serviços objeto da presente licitação, possuir equipamentos e ferramentas necessárias para a realização dos serviços, conforme padrões e normas da Concessionaria de Energia local, normas vigentes e pertinentes da associação brasileira de normas técnicas - ABNT e naquilo em que estas normas forem omissas ou insuficientes, a norma internacional IEC - International Electrotechnical Commission. Também devem ser obedecidas as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho e do Código Brasileiro de Trânsito, sem que coloque em risco a segurança dos funcionários e da população de modo geral.

Nos valores ofertados para execução dos serviços constantes deste Termo de Referência, deverão estar incluídas todas as despesas com transporte, encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social, tributária, bem como impostos, taxas, tributos incidentes ou que venham a incidir sabre a totalidade dos serviços, além de despesas com motorista, combustível, a manutenção de veículos e equipamentos e seguros.

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados nos serviços de iluminação pública, objeto desta licitação, tais como reatores, relés e lâmpadas, braços, conectores, condutores, parafusos e cintas de fixação deverão obedecer às normas da ABNT e as portarias do INMETRO e seguirem rigidamente o padrão e as especificações técnicas da Concessionária local.

  - LOTE 01: Manutenção de Superpostes

Os serviços referentes ao processo licitatório atenderão os pontos descritos abaixo:

- Trevos, Avenidas e Praças Públicas.

- BR 153, próximo a JBS

- Avenida Brasil e rotatórias

- Avenida Dr. Tito

- Avenida Pedro Coelho de Miranda

- Avenida Dr. João de Aguiar

- Instalação em andamento no AME.

- Rua São Paulo, saída para Cambará

- Praça Rui Barbosa

- Praça São Benedito

- Praça Vila São Pedro

- Praça Jardim São Luiz

- Praça da Vila Setti

- Praça da Rodoviária Nova

- Praça dos Estudantes

- Praça do Cemitério

- Trevo da saída para Ribeirão Claro

- Trevo da Vila Rosa

- Rotatória Trevo de acesso ao Bairro Aeroporto

- Rua Resicor

- Ponte sobre o Rio Água Feia

- Entrada para o Papagaio

- Praça Parques dos Mirantes

  - LOTE 02: Manutenção de Iluminação Pública

| QUANT. DE PONTOS | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1100 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 80W Vapor Mercúrio, material incluso. |
| 1564 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 70W Vapor de sódio, material incluso. |
| 719 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 100W Vapor de sódio, material incluso. |
| 97 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 150W Vapor de sódio, material incluso. |
| 401 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 250W Vapor de Sódio, material incluso. |
| 300 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 160W LED, sem luminária de led. |
| 400 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 130W LED, sem luminária de led. |
| 1200 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 110W LED, sem luminária de led. |
| 500 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 55W LED, sem luminária de led. |
| 153 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 03 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 70W LED, sem luminária de led. |

Diante disso, segue abaixo quadro descritivo dos lotes 1 e 2 desta solicitação:

- LOTE 01 - Manutenção de Superpostes:

| ITEM | UND | QUANT | SERVIÇO | ALTHIS | NOVA LUZ | TESLA | MÉDIA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Und. | 50 | Serviço de manutenção do sistema elétrico, durante o período de 8 meses, de poste até 11 metros com 02 pétalas. | R$ 228,00 | R$ 210,00 | R$ 215,00 | R$ 217,67 | R$ 10.883,33 |
| 2 | Und. | 10 | Serviço de manutenção do sistema elétrico, durante o período de 8 meses, de poste até 11 metros com 03 pétalas | R$ 324,50 | R$ 320,00 | R$ 310,00 | R$ 318,17 | R$ 3.181,67 |
| 3 | Und. | 30 | Serviço de manutenção do sistema elétrico, durante o período de 8 meses, de poste entre 12 a 18 metros com 04 pétalas | R$ 715,00 | R$ 650,00 | R$ 635,00 | R$ 666,67 | R$ 20.000,00 |
| 4 | Und. | 50 | Serviço de manutenção do sistema elétrico, durante o período de 8 meses, de poste até 11 metros com 01 pétala. | R$ 190,00 | R$ 175,00 | R$ 200,00 | R$ 188,33 | R$ 9.416,67 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | R$ 43.481,67 |

- LOTE 02 - Manutenção de Iluminação Pública

Serviços de manutenção de Iluminação Pública de todo o município de Jacarezinho e o Distrito de Marques dos Reis, uma vez que todo ativo fora transferido para o Município, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Conservação Urbana a responsabilidade das manutenções.

| ITEM | QUANT. DE PONTOS | SERVIÇO | ALTHIS | NOVA LUZ | TESLA | MÉDIA | VALOR MENSAL | QUANT MESES | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1100 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 80W Vapor Mercúrio, material incluso. | R$ 10,50 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 9,30 | R$ 10.226,33 | 5 | R$ 51.131,67 |
| 2 | 1564 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 70W Vapor de sódio, material incluso. | R$ 9,00 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 8,80 | R$ 13.757,99 | 5 | R$ 68.789,93 |
| 3 | 719 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 100W Vapor de sódio, material incluso. | R$ 11,00 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 9,46 | R$ 6.804,14 | 5 | R$ 34.020,68 |
| 4 | 97 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 150W Vapor de sódio, material incluso. | R$ 11,50 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 9,63 | R$ 934,11 | 5 | R$ 4.670,55 |
| 5 | 401 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 250W Vapor de Sódio, material incluso. | R$ 12,00 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 9,80 | R$ 3.928,46 | 5 | R$ 19.642,32 |
| 6 | 300 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 160W LED, sem material. | R$ 11,50 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 10,33 | R$ 3.099,00 | 5 | R$ 15.495,00 |
| 7 | 400 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 130W LED, sem material. | R$ 11,50 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 10,33 | R$ 4.132,00 | 5 | R$ 20.660,00 |
| 8 | 1200 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 110W LED, sem material. | R$ 11,00 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 10,33 | R$ 12.396,00 | 5 | R$ 61.980,00 |
| 9 | 500 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 55W LED, sem material. | R$ 11,50 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 10,33 | R$ 5.165,00 | 5 | R$ 25.825,00 |
| 10 | 153 | Serviço de manutenção de todo sistema elétrico durante o período de 05 meses da Iluminação Pública do município e distrito em luminárias com lâmpadas de 70W LED, sem material. | R$ 10,50 | R$ 8,39 | R$ 9,00 | R$ 10,33 | R$ 1.580,49 | 5 | R$ 7.902,45 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 62.023,52 |  | R$ 310.117,60 |

- DA VIGÊNCIA

  - A vigência será de 05 meses, contados da assinatura do contrato.

- DO FISCAL DO CONTRATO

  - Acompanhar, receber, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais;

  - Rejeitar parte ou no todo, os produtos que estejam em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada;

  - Notificar por escrito a contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

  - Fica designado como fiscal de contrato os servidores, Aparecido Antônio Alves, CPF: 547.589.049-87.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em até 30 dias, após entrega da nota fiscal;

  - O valor máximo deste processo licitatório será de R$ 353.599,27 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte sete centavos), podendo sofrer alteração, devido a possível prorrogação posterior.

  - Informamos que as despesas ocorrerão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1210.1545200252.116 – 3.3.90.39.00 – FR 000 - R$ 205.000,00

1210.1545200252.116 – 3.3.90.39.00 – FR 504 – R$ 148.599,27

- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

  - Os serviços, objetos deste termo, deverão ser executados conforme quantitativos e prazos estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana, após a emissão da Ordem de Serviço expedida;

  - A contratada obriga-se a executar os serviços de acordo estritamente com as especificações descritas no objeto.

  - LOTE 1 - Manutenção de Superpostes:

    - Fica a cargo da contratada a total responsabilidade do sistema elétrico sobre os serviços executados que envolvem o objeto dentro do período do contrato

    - Os Serviços serão executados de acordo com a necessidade do Município sendo que será de obrigação da empresa contratada manter todo o sistema de iluminação ornamental em funcionamento, tais como troca e substituição de lâmpadas, reatores, ignitores, relês, luminárias, bocal, cabos elétricos, braços nos pontos descritos acima.

    - O município se compromete a disponibilizar o material bruto para os serviços mediante requisição expedida pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana e devidamente assinada pelo Fiscal de Contrato.

    - Fica vedada a utilização e qualquer outro material que não seja disponibilizado pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana.

    - Que todos os contatos referentes ao processo ora solicitado sejam feitos através do Fiscal do Contrato lotado nesta Secretaria.

    - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

  - LOTE 2 - Manutenção de Iluminação Pública

    - Os serviços deverão ser executados conforme quantitativos e prazos estabelecidos no Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Conservação Urbana, após a emissão da Ordem de Serviço expedida;

    - No que se refere o Lote 2 os itens 1,2,3,4 e 5 a contratada deverá fornecer todo o material necessário para manutenção;

    - Nos itens 6,7,8,9 e 10 a Secretária Municipal de Conservação Urbana, fica responsável pelo fornecimento das luminárias Led caso a troca seja necessária, sendo que os demais materiais, fica a cargo da contratada.

    - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - LOTE 1 - Manutenção de Superpostes:

  - Todos os serviços serão executados seguindo as orientações técnicas com Ordem de Serviços autorizadas.

  - Todos os atendimentos serão executados em um prazo máximo de 12 horas, a não ser em caso de causado por intempéries naturais, onde o prazo poderá se estender em até 24 horas.

  - A contratada deverá se responsabilizar pela locomoção até os pontos e execução dos serviços.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - LOTE 2 - Manutenção de Iluminação Pública

    - Ficará a CONTRATADA obrigada a zelar das estruturas de iluminação pública existentes no Município de Jacarezinho. Quando houver necessidade de substituir a luminária existente por outra com potência diferente, deverá ser apresentado projeto e somente será realizada troca mediante aprovação da Secretária Municipal de Conservação Urbana. Havendo motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado, a CONTRATADA, em tempo hábil apresentará por escrito à Secretária Municipal de Conservação Urbana a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido juntamente com um orçamento comparativo, para que seja analisada a viabilidade da troca, jamais acarretando custo adicional algum ao Município.

    - Os materiais empregados deverão atender sempre as condições e especificações prescritas nas normas da ABNT, além de estarem em conformidade com as normas da CPFL Energia S/A.

    - A CONTRATADA, deverá executar o serviço em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da manutenção, viabilizando assim um melhor atendimento.

    - A CONTRATADA, deverá disponibilizar atendimento 24 (vinte quatro) horas aos munícipes, por meio de Call center (0800) e Whats App.

    - A CONTRATADA deverá emitir ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução dos serviços prestados referente ao contrato de Manutenção de Iluminação Pública.

    - Todos os funcionários da CONTRATADA, deverão ter treinamento e cursos para a execução de serviços em estruturas de baixa tensão além daqueles necessários para este fim como por exemplo, o de manutenção em elétrica baixa tenção (NR 10) e (NR 35), visando à segurança dos executores.

    - A CONTRATADA deverá garantir as condições básicas de segurança para execução dos serviços, como uso de uniforme com identificação da empresa, botas, cintos de segurança, óculos especiais, luvas e todos os demais EPC/EPI durante a execução dos serviços conforme normas da ABNT.

    - A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente, relatório dos serviços executados no sistema de iluminação pública do município para controle e conhecimento da Secretária Municipal de Conservação Urbana.

- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A empresa CONTRATADA deverá executar serviços de troca, substituição e/ou instalação de lâmpadas, reatores, ignitores, reles, luminárias, bocal, braços, fiação, proteções, calçadão, canteiros centrais, assim como em todo perímetro urbano do Munícipio de Jacarezinho/PR e seu distrito.

  - A CONTRATAÇÃO deverá fazer ronda semanal, nas áreas onde exista iluminação pública, providenciando a manutenção, sejam corretivas e/ou preventivas, ou seja, luminárias acesas durante o dia e apagadas durante a noite, quebradas, depredadas, obstruídas por galhos de árvores dificultando assim a luminosidade, entre outras situações.

  - Caso alguma luminária que precise de manutenção esteja obstruída por galhos de árvores, a poda das mesas deverá ser realizada pela CONTRATADA, devendo para tal atender as normas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dando a destinação correta aos matérias provenientes, sendo que ao final do serviço o local deve estar totalmente limpo, sem nada que impeça o tráfego, seja este de automóveis ou de pessoas.

  - Recolher e dar destino definitivo e correto a todo material substituído tais como, lâmpadas, reatores, luminárias, conectores, relês, braços e iluminação pública e quaisquer outros materiais resultantes dos serviços executados respeitando as normas ambientais municipais, estaduais e federais.

  - O local onde será feita a manutenção deverá estar claramente sinalizado, com cones, fitas e demais materiais necessários, evitando o risco de acidentes por parte da população que transita em tais locais.

  - Caso alguma luminária de LED tenha a necessidade de ser substituída, a Secretaria Municipal de Conservação Urbana deverá ser comunicada formalmente, para que seja providenciado uma nova luminária para substituição.

  - Os serviços prestados deverão estar de acordo com as normas de Iluminação Pública, e atender ao atual padrão instalado e em funcionamento, ressaltando que os serviços a serem executados deverão observar as normas e padrões da Concessionária local, além de estar em acordo com os níveis de iluminância e padrões definidos nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT- NBR 5101). O ponto de entrega de energia elétrica será a conexão da rede de distribuição da CPFL com as instalações elétricas de Iluminação Pública da Prefeitura Municipal.

- MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

Todos os materiais necessários à manutenção de funcionamento da iluminação pública serão fornecidos prontamente pela CONTRATADA, exceto luminárias de Led, conforme a necessidade resultante das ocorrências, os quais deverão atender as condições e especificações da NTC 841050, bem como ao prescrito no Manual de Iluminação Pública da CPFL. (CPFL Energia S/A).

Novos pontos eventualmente serão integrados ao sistema de iluminação pública, decorrentes de novas ampliações e extensões de rede e ainda da implantação de novos loteamentos durante a vigência do contrato, os quais serão incorporados ao parque de iluminação pública do município e deverão ser atendidos pela CONTRATADA.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - A empresa contratada deverá atender às exigências adiante elencadas, apresentando a documentação pertinente:

- Prova de inscrição da empresa e do responsável técnico do CREA de origem.

- Atestado de capacidade técnica da empresa, emitindo por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que comprove experiência da proponente na execução de serviços ou outros serviços de engenharia de características compatíveis com o objeto deste processo. O atestado deverá estar registrado no CREA e acompanhado da correspondente Certidão de Acervo Técnico, exceto quando emitido pela CPFL.

- Acervo Técnico do responsável técnico, expedido pelo CREA, que comprove experiência do profissional na execução de serviços de montagem em redes de distribuição de energia elétrica, ou outros serviços de engenharia de características compatíveis com o objeto deste processo.

- Registro em carteira profissional ou contrato de prestação de serviço ou contrato social comprovando o vínculo do responsável técnico com a proponente.

- Declaração de disponibilidade dos recursos exigidos na inspeção, assinada pelos representantes legais da proponente ou procurador constituído para tal fim, sendo, neste caso, necessária a juntada do respectivo instrumento, e pelo responsável técnico com a indicação do título e número do registro no CREA.

- Visita técnica pela empresa contratada mediante envio de um responsável técnico.

- Será de competência da empresa contratada a responsabilidade técnica e anotação de responsabilidade técnica (ART), referente ao contrato de manutenção de iluminação ornamental.

  - A empresa vencedora deste processo licitatório deverá apresentar as documentações elencadas abaixo:

- Cópia autenticada da apólice de seguro, com cobertura para morte e invalidez ocorrida durante a execução dos serviços do objeto do contrato e comprovar que não há débitos pendentes junto à seguradora.

- Cópia autenticada da apólice de seguro, com cobertura de responsabilidade civil geral ocorrida durante a execução dos serviços do objeto do contrato e comprovar que não há débitos pendentes junto à seguradora.

- EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS:

A CONTRATADA deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para a execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, rigoroso controle e monitoramento quanto à segurança e condições operacionais adequadas para o uso.

Os veículos automotores utilizados para execução dos serviços de manutenção e revitalização do parque de iluminação pública no município de Jacarezinho deverão estar devidamente registrados e regularmente licenciados perante os órgãos de trânsito, devendo ainda atender as exigências legais relacionadas ao meio-ambiente e especificações técnicas da Concessionária de Energia local.

De igual forma, os condutores desses veículos deverão ser regularmente habilitados perante os órgãos de trânsito, sendo detentores de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, adequada e compatível com o tipo de veículo.

Os veículos a serem utilizados para atendimento dos serviços deste Termo de Referência deverão ser identificados com adesivos laterais com os seguintes dizeres: "A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO", incluindo o brasão do município. Deverão estar também equipados com sistema de GPS, de forma que a fiscalização tenha acesso à sua localização a qualquer tempo, mediante software ou página da web disponível sem custos a municipalidade.

Para a execução das obras a CONTRATADA deverá manter a disposição do município, no mínimo, os seguintes equipamentos:

- 01 (um) caminhão equipados com cesto aéreo simples e/ou dupla: com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) Kgf e alcance mínimo de 18 (dezoito) metros de altura, em conformidade com a norma NR-12 para o atendimento dos serviços do Lote 01. Obs: Este veículo deverá estar à disposição do município somente quando houver atendimentos referente ao lote 01, vale dizer, Manutenção de Superpostes.

- 01 (um) caminhão equipados com cesto aéreo simples e/ou dupla: com capacidade mínima de 120 (cento e vinte) Kgf e alcance mínimo de 13 (treze) metros de altura, em conformidade com a norma NR-12 para o atendimento dos serviços do Lote 02, vale dizer, este veículo deverá estar sempre a disposição do município para o atendimento da Iluminação Pública do Município.

O veículo deverá estar em bom estado de conservação, ter no máximo 10 anos de fabricação e estar equipado com os ferramentais e equipamentos necessários à execução do objeto, conforme as normas da CPFL (CPFL Energia S/A).

Essa comprovação poderá ser feita de duas formas:

a) Quando o veículo for de propriedade da proponente, esta deverá apresentar uma Declaração Formal, atestando, sob as penas da lei, sua disponibilidade e vinculação ao futuro contrato; ou

b) Quando o veículo não for de propriedade da proponente, deverá ser anexado o compromisso hábil entre a proponente e o vendedor, o cedente, o arrendatário ou o locador, em que conste uma Declaração Formal das partes, de que os veículos e equipamentos estarão disponíveis e vinculados ao futuro contrato, sob as penas cabíveis (Art. 67, § 1º da Lei 14.133/2021).

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como regra, a manutenção e revitalização do parque de iluminação pública deve ser feita com o sistema de distribuição de energia energizado. Para os casos que a CONTRATADA identifique situações que ofereçam risco à integridade dos seus executantes, cabe a esta a comunicação previa à Concessionária local para realização de viabilidade técnica.

Fica proibida a subcontratação total ou parcial de quaisquer serviços expressos neste Termo de Referência.

- ANEXOS

- Planilha de custos

- Convenção coletiva de trabalho MR057279/2024

- Convenção coletiva de trabalho MR048838/2024

Neste ensejo, estamos ao inteiro dispor para melhores esclarecimentos, caso haja necessidade.

Atenciosamente,

Aparecido Antônio Alves,

Fiscal de Contrato

Ronaldo Henrique Martins,

Fiscal de Contrato

William da Silva Reis Ferreira Filho

Secretário Municipal de Conservação Urbana

| Planilha de Composição de Custos |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Mão de obra |  |  |
| MOTORISTA |  |  |
| Salário Base |  | R$ 2.262,87 |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |
| GRUPO A - Encargos Sociais Diretos | (%) | (R$) |
| 01 - INSS | 20% | R$ 452,57 |
| 02 - Salário Educação | 2,50% | R$ 56,57 |
| 03 - FGTS | 8% | R$ 181,03 |
| 04 - Cálculo do RAT/SAT Até | 3% | R$ 67,89 |
| TOTAL A (máximo) | 33,50% | R$ 758,06 |
| GRUPO B - Encargos Sociais Diretos | (%) | (R$) |
| 05 - Férias + 1/3 de férias | 11,11% | R$ 251,40 |
| 06 - 13º salário | 8,33% | R$ 188,50 |
| TOTAL B | 19,44% | R$ 439,90 |
| GRUPO C - Incidências Acumulativas "A" x "B" | (%) | (R$) |
| 07 - FGTS s/13º salário | 0,67% | R$ 15,16 |
| 08 - INSS s/13º salário | 2,12% | R$ 47,97 |
| TOTAL C | 2,79% | R$ 63,13 |
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (TOTAL A + B + C) | 55,73% | R$ 1.261,10 |
| EXTRAS MOTORISTA |  |  |
| UNIFORMES | R$ 200,00 |  |
| SEGURO DE VIDA | R$ 150,00 |  |
| TREINAMENTOS | R$ 300,00 |  |
| TOTAL EXTRAS | R$ 650,00 |  |
| CUSTO TOTAL | R$ 4.173,97 |  |
| ELETRICISTA |  |  |
| Salário Base |  | R$ 2.217,60 |
| Periculosidade |  | R$ 665,28 |
| Total de Proventos |  | R$ 2.882,88 |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |
| GRUPO A - Encargos Sociais Diretos | (%) | (R$) |
| 01 - INSS | 20% | R$ 576,58 |
| 02 - Salário Educação | 2,50% | R$ 72,07 |
| 03 - FGTS | 8% | R$ 230,63 |
| 04 - Cálculo do RAT/SAT Até | 3% | R$ 67,89 |
| TOTAL A (máximo) | 33,50% | R$ 947,16 |
| GRUPO B - Encargos Sociais Diretos | (%) | (R$) |
| 05 - Férias + 1/3 de férias | 11,11% | R$ 320,29 |
| 06 - 13º salário | 8,33% | R$ 184,73 |
| TOTAL B | 19,44% | R$ 505,01 |
| GRUPO C - Incidências Acumulativas "A" x "B" | (%) | (R$) |
| 07 - FGTS s/13º salário | 0,67% | R$ 19,32 |
| 08 - INSS s/13º salário | 2,12% | R$ 61,12 |
| TOTAL C | 2,79% | R$ 80,43 |
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (TOTAL A + B + C) | 55,73% | R$ 1.532,61 |
| EXTRAS MOTORISTA |  |  |
| UNIFORMES | R$ 200,00 |  |
| SEGURO DE VIDA | R$ 150,00 |  |
| TREINAMENTOS | R$ 300,00 |  |
| TOTAL EXTRAS | R$ 650,00 |  |
| CUSTO TOTAL | R$ 5.065,49 |  |
| Auxiliar Administrativo - CALL CENTER |  |  |
| Salário Base |  | R$ 2.329,80 |
| ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  |  |
| GRUPO A - Encargos Sociais Diretos | (%) | (R$) |
| 01 - INSS | 20% | R$ 465,96 |
| 02 - Salário Educação | 2,50% | R$ 58,25 |
| 03 - FGTS | 8% | R$ 186,38 |
| 04 - Cálculo do RAT/SAT Até | 3% | R$ 69,89 |
| TOTAL A (máximo) | 33,50% | R$ 780,48 |
| GRUPO B - Encargos Sociais Diretos | (%) | (R$) |
| 05 - Férias + 1/3 de férias | 11,11% | R$ 258,84 |
| 06 - 13º salário | 8,33% | R$ 194,07 |
| TOTAL B | 19,44% | R$ 452,91 |
| GRUPO C - Incidências Acumulativas "A" x "B" | (%) | (R$) |
| 07 - FGTS s/13º salário | 0,67% | R$ 15,61 |
| 08 - INSS s/13º salário | 2,12% | R$ 49,39 |
| TOTAL C | 2,79% | R$ 65,00 |
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (TOTAL A + B + C) | 55,73% | R$ 1.298,40 |
| EXTRAS MOTORISTA |  |  |
| UNIFORMES | R$ 200,00 |  |
| SEGURO DE VIDA | R$ 150,00 |  |
| TOTAL EXTRAS | R$ 350,00 |  |

| 2. CUSTO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS | VALOR UNIT | UNIDADE | VALOR MENSAL |
| COMBUSTÍVEL - DIESEL (estimado 3891,48 km/mês com média de consumo = 3,0 km) | R$ 5,98 | 1000 | R$ 3.980,00 |
| DEPRECIAÇÃO DO CAMINHÃO (tabela FIPE - ref CAM FORD CARGO 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5) - 2019 | R$ 213.833,00 | R$ - | R$ 0,00 |
| Peças, manutenção, conservação e lavagem de veiculo | R$ 2.500,00 | R$ 1,00 | R$ 2.500,00 |
| Licenciamento, IPVA e seguro obrigatorio de veiculo | R$ 6.550,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Seguro de responsabilidade civil da veiculo | R$ 4.650,00 | R$ 3,00 | R$ 1.550,00 |
| Programa de rastreamento veicular e instalação em dois computadores do Município | R$ 940,00 | R$ 12,00 | R$ 78,33 |